ПлатформА підтримки заходів реагування

на ХБРЯ інциденти

Платформа підтримки заходів реагування на ХБРЯ інциденти (далі − Платформа РХБ захисту) − це    веб-портал, призначений для підвищення ефективності роботи  фахівців РХБ захисту під час оцінки РХБ обстановки та підготовки пропозицій щодо захисту населення та ліквідації наслідків ХБРЯ інцидентів.

Платформа РХБ захисту об’єднує робочу карту та модулі щодо контролю за радіаційним моніторингом на території України та країн ЄС, прогнозування масштабів хімічної аварії, нанесення на карту радіаційної та хімічної обстановки за даними розвідки, оперативного пошуку аварійних карток небезпечних хімічних речовин, розрахунків дози опромінення людей у зоні радіоактивного забруднення та формалізовані документи щодо оцінки РХБ обстановки при виникненні ХБРЯ інцидентів:

Модуль 1 − РХБ ОБСТАНОВКА:

1.1. Карта радіаційного моніторингу (посилання на SaveEcobot).

1.2. Карта радіаційного моніторингу (посилання на Укргідрометцентр).

1.3. Карта радіаційного моніторингу країн ЄС (посилання на EURDEP).

1.4. Карта прогнозу хімічної обстановки (посилання на Forecast) — застосунок щодо прогнозування масштабів хімічної аварії.

1.5. Карта фактичної РХ обстановки − застосунок, призначений для оперативного нанесення радіаційної та хімічної обстановки на карту OpenStreetMap за даними радіаційної та хімічної розвідки.

Модуль 2 − БАЗИ ДАНИХ:

2.1. Аварійні картки небезпечних хімічних речовин — застосунок, що включає базу аварійних карток небезпечних хімічних речовин, які завантажуються в PDF форматі та містять інформацію про основні властивості НХР, засоби індивідуального захисту та дії щодо локалізації хімічної аварії (є пошук за назвою НХР або номером аварійної картки).

2.2. Токсодози бойових отруйних речовин − застосунок, що включає  інформацію про концентрації бойових отруйних речовин, що викликають ознаки отруєння людей за рівнями: AEGL1 (порогові ознаки отруєння), AEGL2 (середні ознаки отруєння), AEGL3 (важкі ознаки отруєння) протягом визначеного часу  (10 хв, 30 хв, 1 год, 4 год, 8 год).

Модуль 3 − РОЗРАХУНКИ:

3.1. Калькулятор дози (ядерний вибух) − застосунок, призначений для розрахунку дози опромінення людей, які знаходиться в зоні радіоактивного забруднення після ядерного вибуху (вхідні дані: потужність дози випромінювання за даними розвідки на час t після ядерного вибуху, тривалість опромінення людей та коефіцієнт захисту).

3.2. Калькулятор дози (аварія на АЕС) − застосунок, призначений для розрахунку дози опромінення людей, які знаходиться в зоні радіоактивного забруднення після аварії на атомній електростанції (вхідні дані: потужність дози випромінювання за даними розвідки на час t після аварії на АЕС, тривалість опромінення людини та коефіцієнт захисту).

3.3. Калькулятор допустимого часу опромінення − застосунок, призначений для розрахунку допустимого часу опромінення людей у зоні радіоактивного забруднення при заданій дозі опромінення (вхідні дані: потужність дози випромінювання , задана доза опромінення, коефіцієнт захисту).

Модуль 4 − ДОВІДКА:

4.1.  Укргідрометцентр − метеорологічні умови (посилання на Укргідрометцентр).

4.2. Нормативно-правова база РХЗ − (посилання на перелік документів Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту).

4.3. СОП 1.1/РХБЗ/ДСНС  «Порядок проведення демеркуризації» (посилання). СОП 1.2./РХБЗ/ДСНС «Порядок дій пожежно-рятувальних підрозділів при залученні на надзвичайну ситуацію (подію), пов’язану з небезпечними хімічними речовинами».

4.4. Формалізовані документи та довідкові матеріали − бланки формалізованих документів у форматі docx для підготовки доповідей щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки за даними прогнозування та радіаційної і хімічної розвідки при застосуванні ядерної та хімічної зброї, аварії на АЕС та хімічно небезпечному об’єкті;

довідкові матеріали з РХБ захисту.

Окремо віджет −  МОНІТОРИНГ ВІТРУ (посилання на Windy).

На робочій карті, яка розташована в центрі інтерфейсу Платформи РХБ захисту, можна наносити радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти, зони радіоактивного та хімічного забруднення, а при збереженні карти у форматі png − наносити інші умовні знаки згідно з Методичними рекомендаціями щодо розроблення картографічних документів у сфері цивільного захисту.