ПлатформА підтримки заходів реагування

НА ХБРЯ інциденти

Платформа підтримки заходів реагування на ХБРЯ інциденти (далі − Платформа ХБРЯ) − це    веб-портал, призначений для підвищення ефективності роботи  фахівців РХБ захисту під час оцінки РХБ обстановки та підготовки пропозицій щодо захисту населення та ліквідації наслідків ХБРЯ інцидентів.

Платформа ХБРЯ об’єднує робочу карту та модулі щодо радіаційного моніторингу на території України та країн ЄС, прогнозування масштабів хімічної аварії, нанесення на карту радіаційної та хімічної обстановки за даними розвідки, оперативного пошуку аварійних карток небезпечних хімічних речовин, розрахунків дози опромінення людей у зоні радіоактивного забруднення та формалізовані документи щодо оцінки РХБ обстановки при виникненні ХБРЯ інцидентів:

Модуль 1 − РХБ ОБСТАНОВКА:

1.1. Карта радіаційного моніторингу (посилання на SaveEcobot).

1.2. Карта радіаційного моніторингу (посилання на Укргідрометцентр).

1.3.Карта радіаційного моніторингу країн ЄС (посилання на EURDEP).

1.4. Прогноз масштабів хім. аварії (forecast) — застосунок щодо прогнозування масштабів хімічної аварії (посилання на forecast.inf.ua).

1.5.  Прогноз масштабів хім. аварії  -  застосунок щодо прогнозування масштабів хімічної аварії.

1.6. Карта фактичної РХ обстановки − застосунок, призначений для оперативного нанесення радіаційної та хімічної обстановки на карту OpenStreetMap за даними радіаційної та хімічної розвідки.

Модуль 2 − БАЗИ ДАНИХ:

2.1. Аварійні картки небезпечних хімічних речовин — застосунок, що включає базу аварійних карток небезпечних хімічних речовин, які завантажуються в PDF форматі та містять інформацію про основні властивості НХР, засоби індивідуального захисту та дії щодо локалізації хімічної аварії (є пошук за назвою НХР або номером аварійної картки).

2.2. Рівні небезпечного впливу (AEGL) БОР та НХР − застосунок, що включає  інформацію про концентрації бойових отруйних речовин та небезпечних хімічних речовин, що викликають ознаки отруєння людей за рівнями: AEGL1 (зона початкового/низького впливу), AEGL2 (зона середньої небезпеки (ризик для здоров'я)), AEGL3 (зона смертельної небезпеки) протягом визначеного часу  (10 хв, 30 хв, 1 год, 4 год, 8 год).

При введенні інформації про фактичну концентрацію БОР та НХР на місцевості застосунок визначає, до якого рівня небезпечного впливу відноситься забруднення місцевості БОР та НХР у точці вимірювання їх концентрації.

Модуль 3 − РОЗРАХУНКИ:

3.1. Калькулятор дози (ядерний вибух) − застосунок, призначений для розрахунку дози опромінення людей, які знаходиться в зоні радіоактивного забруднення після ядерного вибуху (вхідні дані: потужність дози випромінювання за даними розвідки на час t після ядерного вибуху, тривалість опромінення людей та коефіцієнт захисту).

3.2. Калькулятор дози (аварія на АЕС) − застосунок, призначений для розрахунку дози опромінення людей, які знаходиться в зоні радіоактивного забруднення після аварії на атомній електростанції (вхідні дані: потужність дози випромінювання за даними розвідки на час t після аварії на АЕС, тривалість опромінення людини та коефіцієнт захисту).

3.3. Калькулятор допустимого часу опромінення − застосунок, призначений для розрахунку допустимого часу опромінення людей у зоні радіоактивного забруднення при заданій дозі опромінення (вхідні дані: потужність дози випромінювання , задана доза опромінення, коефіцієнт захисту).

Модуль 4 − ДОВІДКА:

4.1.  Укргідрометцентр − метеорологічні умови (посилання на Укргідрометцентр).

4.2. Нормативно-правова база РХЗ − (посилання на перелік документів Управління радіаційного, хімічного та біологічного захисту).

4.3. СОП 1.1/РХБЗ/ДСНС  «Порядок проведення демеркуризації» (посилання). СОП 1.2./РХБЗ/ДСНС «Порядок дій пожежно-рятувальних підрозділів при залученні на надзвичайну ситуацію (подію), пов’язану з небезпечними хімічними речовинами».

4.4. Формалізовані документи та довідкові матеріали − бланки формалізованих документів у форматі docx для підготовки доповідей щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки за даними прогнозування та радіаційної і хімічної розвідки при застосуванні ядерної та хімічної зброї, аварії на АЕС та хімічно небезпечному об’єкті;

довідкові матеріали з РХБ захисту.

Окремо віджет −  МОНІТОРИНГ ВІТРУ (посилання на Windy).

На робочій карті, яка розташована в центрі інтерфейсу Платформи РХБ захисту, можна наносити радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти, зони радіоактивного та хімічного забруднення, інші умовні знаки згідно з Методичними рекомендаціями щодо розроблення картографічних документів у сфері цивільного захисту.

## ІНСТРУКЦІЯ

## щодо нанесення обстановки на робочу карту

Платформи підтримки заходів реагування на ХБРЯ інциденти

### 1. Нанесення умовних знаків та тексту

- Нанесення умовних знаків РХБЗ: на панелі під картою натисність кнопку випадаючого списку «Знак РХБЗ», виберіть умовний знак та клікніть на карті точку для його нанесення.

- Завершення нанесення вибраного умовного знаку на карті: натисніть кнопку «Завершити знак».

- Видалення умовного знаку:  натисність кнопку «Видалити (кліком)» та на карті клікніть по нанесеному знаку.

- Текстові підписи: На панелі під картою натисніть кнопку «Текст», клікніть на карті точку, введіть текст у діалоговому вікні та нажміть ОК. Видалення тексту: натисність кнопку «Видалити (кліком)»на карті клікніть по нанесеному тексту.

- Коло, багатокутник: На панелі Leaflet (на карті вгорі ліворуч) виберіть:

- коло  - на карті клікніть центр кола та розтягніть коло з нажатою лівою клавішею мишки до необхідного розміру;

- багатокутник - на карті клікніть послідовно точки багатокутника, при цьому остання точка кліку збігається з першою точкою.

- Видалення цих геометричних фігур здійснюється аналогічно видаленню умовних знаків.

2. Нанесення зон хімічного забруднення за міжнародними рівнями токсичного впливу (AEGL-1, AEGL-2, AEGL-3)

1. Перед початком нанесення зон хімічного забруднення за міжнародними рівнями токсичного впливу (AEGL-1, AEGL-2, AEGL-3) на панелі управління знаками введіть у поле «Напрямок вітру» значення напрямку вітру в градусах (напрямок  від 0 до 3600 - «звідкіля дує вітер»), а також для інформації  - у полі «Швидкість вітру» введіть значення швидкості вітру у м/с та натисність кнопку «Застосувати метео».

2. Натисніть кнопку «Еліпс».

3. Клікніть на карті в точці хімічної аварії (застосування хімічної зброї).

4. В діалоговому вікні введіть:

  - максимальну довжину хмари  - тобто довжину еліпса у метрах (система автоматично розрахує ширину еліпса в залежності від швидкості вітру, яка була вставлена у ручному режимі у віконце метеовіджету під картою)

- Система автоматично побудує трирівневий каскад зон:

  - 🟡 AEGL-1 (жовта, 100% розміру): зона початкового/низького впливу.

  - 🟠 AEGL-2 (помаранчева, 60% розміру): зона середньої небезпеки (ризик для здоров'я).

- 🔴 AEGL-3 (Червона, 30% розміру): зона смертельної небезпеки).

Видалення зони хімічного забруднення: Якщо необхідно видалити зону хімічного забруднення  - клікніть по центру еліпсу на карті та підтвердіть видалення.

3. Нанесення маршрутів РХБ розвідки:

в автоматичному режимі: у віконці під картою ввести перелік населених пунктів (через точку із комою) маршруту розвідки, тобто визначити дві точки: початок та кінець маршруту, при необхідності  - після початку вставити проміжні точки маршруту. При співпаданні найменування НП з такою ж назвою з іншого регіону України або іншої країни програма може не коректно сформувати маршрут, в цьому випадку треба після назви НП написати найменування області, в якій розташований зазначений НП.

в ручному режимі: кліком мишки визначаєте точки маршруту на карті, при цьому кінець маршруту наноситься двійним кліком. У випадаючому віконці вставляєте № маршруту.

Видалення окремого маршуту здійснюється аналогічно видаленню умовних знаків.

### 4. Очищення та експорт

- 📸 HTML / 🖨 Друк/PDF: при натисканні на кнопку «HTML» поточна карта з обстановкою зберігається у форматі html; відповідно при натисканні кнопки «Друк/PDF» карта друкується або зберігається у форматі pdf.

Кнопка «Очистити» повністю видаляє всю обстановку.